Критерии подбора объектов, скважин кандидатов

по технологии вскрытия продуктивных пластов протяженными фильтрационными каналами. Исполнитель: ООО «Вторичное вскрытие пласта»

Технология предназначена для вскрытия продуктивного пласта «щадящим» методом, т.е. без разрушения целостности цементного камня в заколонном пространстве. Порядок вскрытия пласта следующий: устройство (УБФК 22х1250) спускается в скважину на геофизическом кабеле, специальным устройством фиксируется в колонне по оси. При помощи фрезы,  набора буровых втулок и мини бурового насоса производится бурение эксплуатационной колонны, затем цементного камня и породы. Создаётся канал диаметром 22 мм и длиной 2000 мм. Из-за уменьшенного наружного диаметра буровых втулок (14 мм), остаётся кольцевое пространство между буровыми втулками и стенкой канала (по 4 мм на сторону) для свободного поступления флюида в скважину. После бурения колонна буровых втулок вместе с фрезой остаётся в пласте, устройство извлекается на поверхность для перезарядки кассеты. Далее выполняется бурение следующих каналов в необходимом интервале (авторами технологии рекомендуется до 3-х каналов для пласта мощностью до 10 м). Для проведения работ в действующем интервале перфорации необходима предварительная изоляция интервала твердеющим тампонажным материалом с целью предотвращения заколонных перетоков и выхода из строя фрезы при попадании в существующие перфорационные отверстия. Перед началом работ по вскрытию пласта и после проведения работ необходимо прописать в пласте АКЦ и СГДТ на предмет изменения состояния цементного камня.ОПР провести на новой скважине вышедшей из бурения и на скважинах действующего фонда не старше 10 лет после РИР по ликвидации заколонных перетоков с опрессовкой на герметичность.

Критерии подбора объектов для ОПР

| № | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип коллектора | терригенный карбонатный |
| 2 | Остаточные извлекаемые запасы, тыс.т. | ≥ 300 |
| 3 | Пластовая температура, ºС | ≤ 100 |

Критерии подбора скважин для ОПР

| № | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория скважины | добывающая |
| 2 | Глубина продуктивного пласта, м | 0 – 3000 |
| 3 | Мощность (толщина) продуктивного пласта, м | ≥ 0,5 |
| 4 | Величина зумпфа от нижнего канала бурения, м | ≥ 2 |
| 5 | Максимальное давление на глубине бурения канала, МПа | ≤ 30 |
| 6 | Отношение текущего пластового давления к начальному, д.ед. | ≥ 0,6 |
| 7 | Прохождение на кабеле шаблона диаметром 122 мм и длиной не менее 4 м для ЭК 146 мм | да |
| 8 | Отсутствие заколонных перетоков из или в продуктивный пласт | да |
| 9 | Отсутствие муфт и центрирующих фонарей эксплуатационной колонны в интервале бурения канала | да |
| 10 | Диаметр эксплуатационных колонн, мм | ≥ 146 |
| 11 | Толщина стенки в случае ЭК 146, мм | ≤ 9 |
| 12 | Возможность бурения канала через 2 или 3 обсадные колонны | да |
| 13 | Отсутствие в пласте незатвердевшего цементного раствора или гелеобразного материала РИР | да |
| 14 | 100 % наличие цементного камня в интервале бурения канала | да |
| 15 | Наличие рисков по возникновению ЗКЦ в результате кумулятивной перфорации | да |