Утверждаю: Исполнительный

директор  ООО «ВВП»

/О.А. Жутаев/___________

17.01.2020г.

Регламент

на  проведение  работ  на  скважине

с  использованием  УБФК 22х1250

- Оборудовать  устье  скважины  согласно  схемы  обвязки  устьевого  оборудования  при  вторичном  вскрытии  пласта  УБФК 22х1250.

- Обеспечить  напряжение  в  электрической  сети  во  время  проведения  работ  на  скважине  380÷420 В  с  частотой  тока  не  менее 50 Гц.

- Прошаблонировать  скважину  Ø146 мм  шаблоном  Ø121 мм

L-4040 мм  на  геофизическом кабеле.

- Промыть  скважину тех. водой  не  менее 2˟  объемов  до  чистой  воды.  Промывка  буровым  раствором  исключена.После подъёма н.к.т. долить скважину до устья.

- Для  проведения  работ  обеспечить  геофизический  подъемник  оснащенный  кабелем  марки  КГ 3х0,75-60-180  с  электрическим  сопротивлением  изоляции  кабеля  не  менее  15000 Мом. х 1км.  и  датчиком  натяжения  кабеля. С длиной кабеля на барабане не более 3000 м.

- Зумф  от  точки  бурения  должен  составлять  не  менее 2 м.

- В  точке  бурения  должны  отсутствовать  муфты, центрирующие  фонари  или  другие  заколонные  устройства.

- Не  допускается  работа  устройства  УБФК 22х1250  в  скважинах,  где  до  этого  проводился  РИР  с  использованием гелеобразных  химических  реагентов.

- Не  допускается  работа  устройства  УБФК 22х1250  в  скважинах,  где  в  интервале  продуктивного  пласта  по  данным  СГДТ  и  АКЦ  отсутствует  цемент  или  имеет  плохое  сцепление.

- В  плане  работ  необходима  информация  о  последнем  проведенном  ремонте  и  обработке  скважины.

- Рекомендуемое  количество  каналов  для  пласта  мощностью  до  10 м. – 3 канала.

- Устройство  работает  в  э/к  Ø168 мм  без  ограничения  в  толщине  стенки  и  в  э.к. Ø146мм  с  толщиной  стенки  не  более  9мм.